# ………………………………………….

žák, třída, školní rok

# Pracovní sešit pro vyučovací předmět Stroje a zařízení, I.ročník,  učebního oboru Zemědělec-farmář

# na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

I.r.  I. Úvod

Základní pojmy

- mechanizace – nahrazení ruční práce prací mechanizačního prostředku

- mechanizační prostředek (dále jen „MP“) – technický prostředek vykonávající konkrétní úkon nebo pracovní operaci; patří sem  -  nářadí – MP bez aktivních pracovních částí (např. pluh)

stroj – MP, který přeměňuje přiváděnou energii tak, aby stroj vykonával požadovanou funkci

zařízení – soubor MP, které jsou funkčně propojeny tak, aby zařízení plnilo požadovaný úkon (např. čistička obilí)

- strojní součást – základní část výrobku zhotoveného bez použití montážních operací

- mechanismus – vzájemné seskupení pohybujících se str. součástí pro změnu pohybu nebo

převod (pohybu, výkonu)

- ústrojí – mechanismy účelně spojené s dalšími funkčními celky vykonávající samostatnou

pracovní operaci

- nástroj – pracovní prostředek bezprostředně působící na materiál

- souprava – dočasné spojení energetického prostředku s MP k vykonání jedné či více operací

- strojní linka – cílevědomé seskupení několika MP nebo souprav vykonávajících několik na sebe navazujících pracovních operací stejného pracovního postupu

II.   Obecné složení zemědělských MP

- rám stroje, samostatná konstrukce

- energetický zdroj – motor – spalovací, elektromotor, hydrogenerátor, pneumatický pohon, ..

- rozvod energie – kloubové a teleskopické hřídele

-  převody – ozubená kola, řetězové, řemenové, lanové, plynule měnitelné

- hydraulická, pneumatická, elektrická soustava

- spojky – pevné, pružné, výsuvné, zvláštní

- ovládání a řídící prvky

III.      Dopravní prostředky v zemědělství

V zemědělství je doprava materiálů součást téměř všech výrobních procesů a operací, dopravu proto lze dělit z mnoha hledisek.

Mezi nejdůležitější dopravní prostředky patří:

III.1 Manipulační vozíky

- dvoukolový vozík (rudl)

-  paletizační vozík

Obr. Dvoukolový vozík                                                    Obr. Paletizační nízkoplošinový vozík

III.2  Dopravníky

III.2.1 Mechanické

- pásové

- šnekové

- řetězové – hrabicové

- korečkové, kapsové

- spádové (pevné, válečkové)

- vibrační

Pásové dopravníky

Mají univerzální použití. Jeho části jsou:

Obr. Pásové dopravníky                                                                   Obr. Části pásového dopravníku

Šnekové dopravníky

Obr. Části šnekového dopravníku                                 Obr. Druhy šnekovic

Řetězové dopravníky

Patří sem:

hrabicové dopravníky- na řetězu jsou upevněny hrabice, lopatky nebo unášeče, které hrnou materiál po kluzné dráze žlabu. Použít se dají do sklonu asi 40o.

redlery – řetěz se pohybuje ve vedení na dně hlubokého žlabu. Na řetězu jsou unášeče tvaru písmene U. Vrstva dopravovaného materiálu je násobně vyšší než řetěz s unášeči. Dopravují do sklonu 10o.

článkové dopravníky- mají obvykle dva tažné řetězy mezi kterými jsou pruty (latě), desky s bočními stěnami tvořící jakýsi žlab nebo navíc ještě s příčkami vytvářející tak přepravní buňky (skříňky).

Obr. Schéma hrabicového dopravníku              Obr. Příklady hrabicových dopravníků

Obr. Redler

Korečkové, kapsové dopravníky

Obr. Schéma korečkového dopravníku

Spádové dopravníky

Pevné spádové dopravníky - skluzy, sklon skluzu musí být větší než sypný úhel materiálu

Obr. Pevný spádový dopravník – skluz

Válečkové dopravníky

Obr. Válečková trať

Vibrační dopravníky

Používají se pro dopravu sypkých matriálů ve vodorovném směru nebo do sklonu až 5o. Často bývají součástí síťových čističek obilí. . Dopravní desky jsou poháněny vibračním zařízením a jejich kmitání „odhazuje“ materiál v požadovaném směru. Rámy dopravníků jsou uloženy tak, aby nepřenášely chvění.

Obr. Části vibračního dopravníku                    Obr. Vibrační dopravník s mikrovrhem