Pracovní list  PIVNÍ ZAŘÍZENÍ II.

Narážecí zařízení KEG obsah 30-50 l

Narážeč musí být snadno rozebíratelný a čistitelný.

Musí zaručovat dokonalou těsnost.

KEG sudy jsou nerezového materiálu se zabudovanou pivní jehlou.

Konec jehly musí být opatřena sítkem.

Naražeč BAJONET

pro sudy pivovarů – Plzeňský Prazdroj, Budvar, Lobkowicz…

Naražeč PLOCHÝ

pro sudy pivovarů – Svijany, Starobrno, Zubr, Holba…

Naražeč KOMBI

Pro sudy pivovarů – Litovel, Černá Hora, Kofola originál…

2. Nápojové potrubí

- skládá se z trubek a spojovacích dílů

- trubky musí být uvnitř hladké, zdravotně nezávadné, bez ostrých ohybů

- průměr 7 – 10 mm, pro tanky 40 mm

- nesmí být vedeno v blízkosti zdroje tepla

3. Dochlazovač (výparník)

4. Výčepní stůl (stolice, pult)

- masivní konstrukce skříňového typu

- vnitřní prostor je chlazený:

1. dochlazovač

2. skladové prostory

- horní část tvoří kovová deska s tzv. hlavou a výčepními kohoutky

- součástí stolu je vanička s přívodem teplé a studené vody a s neuzaviratelným odpadem vody

Deska výčepního pultu

- je z nerezu, má zvýšené okraje

- zaoblené rohy a sklon k odpadu

- součástí stolu je vanička s přívodem teplé a studené vody

- neuzaviratelný odpad vody

spulboy

5. Výčepní místnost (výčep)

- slouží jako odbytová místnost s jednoduchým zařízením a sortimentem

- součástí jejího vybavení jsou police na sklo a skříňky, popř. vitríny na zboží

Výčepní kohouty = pípy

- mají na konci jemná sítka

- musí být snadno vyjímatelná a umožňovat montáž čistícího zařízení

- při používání KEGu nejsou sítka nutná

Pivo se netočí, ale ČEPUJE!

Čepování piva

- pivo ihned po naražení je kalné a hodně pění, 2 –3 sklenice se musí odčepovat

- úhel čepování 45⁰

- čepuje se vždy do čistých, mokrých, studených a nepoškozených sklenic

- nesmí se přelévat z jedné sklenice do druhé a pěna se nesmí sfoukávat

Správně načepované pivo

- Hladinka → na jeden zátah po skle

- Šnyt /košt/ → malé pivo ve velkém půllitru

- Mlíko → pouze krémová pěna = sladší → pijí ženy

- Čochtan → pivo bez pěny = největší obsah přírodního oxidu → osvěží

- Mezinárodní čepování → bez pěny + točíme pěnu na hladinku

- Nadvakrát → vysoká pěna + pod ní na druhý zátah pivo